ГОСТ Р 52044-2003

Группа Д28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения

Outer advertisement allocated alongside of highways and in territories of cities, towns and villages. General technical requirements concerning means of outer advertisement. Rules of allocation

ОКС 03.220.20

ОКП 52 1700

Дата введения 2005-09-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием "РОСДОРНИИ", Главным управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Службы общественной безопасности Министерства внутренних дел России (ГУ ГИБДД СОБ МВД России) и Научно-исследовательским центром Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России (НИЦ ГИБДД МВД России)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного движения"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 апреля 2003 г. N 124-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ИЗДАНИЕ (май 2009 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 2005 г., марте 2009 г. (ИУС 9-2005, 6-2009)

ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 29.02.2016 N 84-ст c 01.03.2016

Изменение N 3 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 4, 2016 год, с Поправкой, опубликованной в ИУС N 5, 2019 год

ВНЕСЕНА поправка к Изменению N 3, опубликованная в ИУС N 10, 2016 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства наружной рекламы (рекламные конструкции), размещенные на территориях населенных пунктов. Стандарт устанавливает общие технические требования к средствам наружной рекламы и правила их размещения, а также требования к знакам информирования об объектах притяжения.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1-3.8 (Исключены, Изм. N 2).

3.9 наружная реклама: Реклама, распространяемая в виде плакатов, стендов, щитовых установок, панно, световых табло и иных технических средств.

3.10 средства наружной рекламы: Технические средства стабильного территориального размещения рекламы.

3.11 знаки информирования об объектах притяжения: Знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об объектах городской инфраструктуры, по приложению А.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.12-3.16 (Исключены, Изм. N 2).

3.17 коридор безопасности: Земельные участки (независимо от категории земель), включающие в себя территорию, прилегающую к проезжим частям дорог в населенных пунктах, на которых в целях обеспечения безопасности дорожного движения запрещается устанавливать рекламные конструкции.

Примечание - Граница коридора безопасности определяется в соответствии с правилами, установленными в приложении Г настоящего стандарта.

3.18 конструкция Г-образного типа: Отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая информационное поле (поля), расположенное с одной стороны от центральной вертикальной оси ее опоры.

3.19 конструкция Т-образного типа: Отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая информационное поле (поля), расположенное с обеих сторон от центральной вертикальной оси ее опоры.

3.20 информационное поле рекламной конструкции: Конструктивная часть рекламной конструкции, предназначенная для размещения рекламы и (или) социальной рекламы, включая элементы обрамления данной части

3.17-3.20 (Введены дополнительно, Изм. N 3).

## 4 Общие требования к наружной рекламе

4.1 Значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной рекламы и знаков информирования об объектах притяжения должны быть ниже на 25% аналогичных характеристик дорожных знаков по ГОСТ Р 52290.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.2 Наружная реклама не должна:

- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;

- ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения и мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

4.3 Изображения знаков информирования об объектах притяжения приведены в приложении А, размеры знаков - в приложении Б.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

4.4 Рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора).

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

## 5 Требования к средствам наружной рекламы

5.1 Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям [1]-[9] и других нормативных документов.

5.2 Конструкции средств наружной рекламы должны соответствовать строительным нормам и правилам, другим нормативным документам.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

5.4 Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости.

5.5 В средствах наружной рекламы используют осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [10], а их эксплуатация - требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности [11], [12].

5.6 При внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить ослепление участников движения прямыми или отраженными световыми лучами.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5.7 Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

5.8, 5.9 (Исключены, Изм. N 1).

5.10 Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5.11 Не допускается применять знаки информирования об объектах притяжения, изображения которых отличаются от приведенных в приложении А.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

## 6 Правила размещения средств наружной рекламы

6.1 Средства наружной рекламы не должны быть размещены в границах коридора безопасности, а также:

- на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;

- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей;

- над проезжей частью;

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

- на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

6.2 (Исключен, Изм. N 3).

6.3 (Измененная редакция, Изм. N 1); (Исключен, Изм. N 3).

6.4 Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе на газонах, разделяющих транспортные потоки, и центральных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора безопасности, определяемых в соответствии с требованиями к территориальному размещению рекламных конструкций, установленными приложением Г.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

6.5 (Исключен, Изм. N 2).

6.6 (Исключен, Изм. N 3).

Таблица 1 (Исключена, Изм. N 3).

6.7 (Исключен, Изм. N 3).

Таблица 1а (Исключена, Изм. N 3).

6.6, 6.7 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.8 (Исключен, Изм. N 1).

6.9 Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Г.6.2 Таблицы определения минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля для рекламных конструкций, относящихся к Т-образному типу или Г-образному типу с информационным полем, расположенным между опорой и проезжей частью

### Таблица Г.4 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =2,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =2,5 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 34,9 | 29,6 | 22,7 | 15,6 | 8,4 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 36,2 | 30,9 | 24,2 | 17,4 | 10,5 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 37,4 | 32,3 | 25,8 | 19,2 | 12,5 | 5,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 38,6 | 33,7 | 27,4 | 21,0 | 14,5 | 7,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 39,8 | 35,0 | 29,0 | 22,7 | 16,4 | 10,1 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 40,9 | 36,3 | 30,5 | 24,4 | 18,3 | 12,2 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 42,0 | 37,6 | 31,9 | 26,1 | 20,2 | 14,2 | 8,2 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 43,1 | 38,8 | 33,3 | 27,7 | 22,0 | 16,2 | 10,4 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 44,1 | 40,0 | 34,7 | 29,2 | 23,7 | 18,1 | 12,5 | 6,8 | 1,1 | 0,2 |
| 3 | 45,1 | 41,1 | 36,0 | 30,7 | 25,3 | 19,9 | 14,5 | 9,0 | 3,5 | 0,2 |
| 3,25 | 46,1 | 42,2 | 37,2 | 32,1 | 26,9 | 21,6 | 16,4 | 11,1 | 5,7 | 0,4 |
| 3,5 | 47,0 | 43,2 | 38,4 | 33,4 | 28,4 | 23,3 | 18,2 | 13,1 | 7,9 | 2,7 |
| 3,75 | 47,9 | 44,2 | 39,5 | 34,7 | 29,8 | 24,9 | 19,9 | 15,0 | 9,9 | 4,9 |
| 4 | 48,7 | 45,1 | 40,6 | 35,9 | 31,2 | 26,4 | 21,6 | 16,8 | 11,9 | 7,0 |
| 4,25 | 49,5 | 46,0 | 41,6 | 37,1 | 32,5 | 27,9 | 23,2 | 18,5 | 13,8 | 9,1 |
| 4,5 | 50,2 | 46,9 | 42,6 | 38,2 | 33,8 | 29,3 | 24,7 | 20,2 | 15,6 | 11,0 |
| 4,75 | 51,0 | 47,7 | 43,5 | 39,3 | 34,9 | 30,6 | 26,2 | 21,7 | 17,3 | 12,8 |
| 5 | 51,6 | 48,5 | 44,4 | 40,3 | 36,1 | 31,8 | 27,5 | 23,2 | 18,9 | 14,6 |

### Таблица Г.5 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =4 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =2,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =4 м; =2,5 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 26,4 | 19,9 | 11,5 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 28,5 | 22,3 | 14,3 | 6,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 30,5 | 24,6 | 16,9 | 9,1 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 32,5 | 26,8 | 19,5 | 12,0 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 34,3 | 28,9 | 21,9 | 14,7 | 7,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 36,1 | 30,8 | 24,1 | 17,3 | 10,3 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 37,7 | 32,7 | 26,3 | 19,7 | 13,0 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 39,2 | 34,4 | 28,3 | 21,9 | 15,5 | 9,1 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 40,7 | 36,1 | 30,1 | 24,1 | 17,9 | 11,7 | 5,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 42,0 | 37,6 | 31,9 | 26,1 | 20,1 | 14,2 | 8,2 | 2,1 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 43,3 | 39,0 | 33,5 | 27,9 | 22,2 | 16,5 | 10,7 | 4,9 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 44,5 | 40,4 | 35,1 | 29,7 | 24,2 | 18,7 | 13,1 | 7,5 | 1,9 | 0,2 |
| 3,75 | 45,6 | 41,6 | 36,5 | 31,3 | 26,0 | 20,7 | 15,3 | 9,9 | 4,5 | 0,2 |
| 4 | 46,6 | 42,8 | 37,9 | 32,9 | 27,8 | 22,6 | 17,4 | 12,2 | 7,0 | 1,7 |
| 4,25 | 47,6 | 43,9 | 39,2 | 34,3 | 29,4 | 24,4 | 19,4 | 14,4 | 9,3 | 4,2 |
| 4,5 | 48,5 | 45,0 | 40,4 | 35,7 | 30,9 | 26,1 | 21,3 | 16,4 | 11,5 | 6,6 |
| 4,75 | 49,4 | 45,9 | 41,5 | 37,0 | 32,4 | 27,7 | 23,0 | 18,3 | 13,6 | 8,8 |
| 5 | 50,2 | 46,9 | 42,6 | 38,2 | 33,7 | 29,2 | 24,7 | 20,1 | 15,5 | 10,9 |

### Таблица Г.6 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =3 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =2,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =3 м; =2,5 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 15,6 | 7,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 19,4 | 12,0 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 22,8 | 15,8 | 6,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 25,9 | 19,3 | 10,8 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 28,6 | 22,4 | 14,4 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 31,1 | 25,3 | 17,7 | 10,0 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 33,4 | 27,9 | 20,7 | 13,4 | 5,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 35,5 | 30,2 | 23,4 | 16,5 | 9,4 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 37,4 | 32,4 | 25,9 | 19,3 | 12,5 | 5,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 39,2 | 34,4 | 28,2 | 21,8 | 15,4 | 8,9 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 40,8 | 36,2 | 30,2 | 24,2 | 18,1 | 11,9 | 5,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 42,2 | 37,8 | 32,2 | 26,4 | 20,5 | 14,6 | 8,6 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 43,6 | 39,4 | 33,9 | 28,4 | 22,8 | 17,1 | 11,3 | 5,6 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 44,8 | 40,8 | 35,6 | 30,2 | 24,8 | 19,4 | 13,9 | 8,3 | 2,8 | 0,2 |
| 4,25 | 46,0 | 42,1 | 37,1 | 32,0 | 26,8 | 21,5 | 16,2 | 10,9 | 5,5 | 0,2 |
| 4,5 | 47,1 | 43,3 | 33,5 | 33,6 | 28,6 | 23,5 | 18,4 | 13,3 | 8,1 | 3,0 |
| 4,75 | 48,1 | 44,5 | 39,8 | 35,1 | 30,2 | 25,4 | 20,4 | 15,5 | 10,5 | 5,5 |
| 5 | 49,0 | 45,6 | 41,1 | 36,5 | 31,8 | 27,1 | 22,3 | 17,6 | 12,8 | 8,0 |

### Таблица Г.7 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =3 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =3 м)

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 5,6 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 9,0 | 5,7 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 12,2 | 9,1 | 4,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 15,1 | 12,1 | 7,9 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 17,8 | 14,9 | 10,9 | 6,5 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 20,2 | 17,5 | 13,6 | 9,5 | 5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 22,5 | 19,8 | 16,2 | 12,2 | 7,9 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 24,6 | 22,0 | 18,5 | 14,7 | 10,5 | 6,2 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 26,5 | 24,1 | 20,7 | 17,0 | 13,0 | 8,8 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,5 | 28,3 | 26,0 | 22,7 | 19,1 | 15,3 | 11,3 | 7,1 | 2,8 | 0,2 | 0,2 |
| 4,75 | 30,0 | 27,7 | 24,6 | 21,1 | 17,5 | 13,6 | 9,5 | 5,4 | 1,1 | 0,2 |
| 5 | 31,6 | 29,4 | 26,3 | 23,0 | 19,5 | 15,7 | 11,8 | 7,8 | 3,6 | 0,2 |

### Таблица Г.22 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =5,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =5,5 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 3,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 6,0 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 8,2 | 5,4 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 10,4 | 7,7 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 12,5 | 9,9 | 6,2 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 14,5 | 12,0 | 8,4 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 16,5 | 14,0 | 10,6 | 6,8 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 18,4 | 16,0 | 12,7 | 9,0 | 5,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 20,2 | 17,9 | 14,7 | 11,1 | 7,3 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 21,9 | 19,7 | 16,6 | 13,1 | 9,4 | 5,5 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 23,6 | 21,4 | 18,4 | 15,1 | 11,5 | 7,6 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 25,2 | 23,1 | 20,1 | 16,9 | 13,4 | 9,7 | 5,8 | 1,8 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 26,7 | 24,6 | 21,8 | 18,7 | 15,3 | 11,7 | 7,9 | 4,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 28,1 | 26,1 | 23,4 | 20,3 | 17,0 | 13,6 | 9,9 | 6,1 | 2,2 | 0,2 |
| 4,5 | 29,5 | 27,6 | 24,9 | 21,9 | 18,7 | 15,4 | 11,8 | 8,1 | 4,3 | 0,4 |
| 4,75 | 30,8 | 28,9 | 26,3 | 23,5 | 20,4 | 17,1 | 13,6 | 10,0 | 6,3 | 2,5 |
| 5 | 32,0 | 30,2 | 27,7 | 24,9 | 21,9 | 18,7 | 15,3 | 11,9 | 8,3 | 4,6 |

### Таблица Г.23 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =4 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =5,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =4 м; =5,5 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 3,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 6,6 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 9,4 | 6,7 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 12,0 | 9,4 | 5,7 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 14,5 | 11,9 | 8,4 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 16,8 | 14,3 | 10,9 | 7,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 18,9 | 16,6 | 13,3 | 9,7 | 5,8 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 21,0 | 18,7 | 15,5 | 12,0 | 8,3 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 22,9 | 20,7 | 17,6 | 14,3 | 10,6 | 6,7 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 24,7 | 22,6 | 19,6 | 16,3 | 12,8 | 9,1 | 5,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
| 4,5 | 26,4 | 24,3 | 21,5 | 18,3 | 14,9 | 11,3 | 7,5 | 3,5 | 0,2 | 0,2 |
| 4,75 | 27,9 | 26,0 | 23,2 | 20,1 | 16,8 | 13,3 | 9,7 | 5,9 | 1,9 | 0,2 |
| 5 | 29,4 | 27,5 | 24,8 | 21,9 | 18,7 | 15,3 | 11,7 | 8,1 | 4,2 | 0,3 |

### Таблица Г.24 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =3 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =5,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =3 м; =5,5 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 6,1 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 9,3 | 6,5 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 12,2 | 9,6 | 5,9 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 14,9 | 12,4 | 8,8 | 4,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 17,4 | 14,9 | 11,6 | 7,8 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 19,7 | 17,3 | 14,1 | 10,5 | 6,6 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 21,8 | 19,5 | 16,4 | 13,0 | 9,2 | 5,3 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,5 | 23,8 | 21,6 | 18,6 | 15,3 | 11,7 | 7,9 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,75 | 25,6 | 23,5 | 20,6 | 17,4 | 14,0 | 10,3 | 6,4 | 2,4 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | 27,3 | 25,3 | 22,5 | 19,4 | 16,1 | 12,5 | 8,8 | 4,9 | 1,0 | 0,2 |

### Таблица Г.25 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =6 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =6 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 4,5 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 6,8 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 9,0 | 6,7 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 11,1 | 8,9 | 5,7 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 13,2 | 11,0 | 7,9 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 15,2 | 13,1 | 10,1 | 6,8 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 17,1 | 15,0 | 12,1 | 8,9 | 5,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 18,9 | 16,9 | 14,1 | 11,0 | 7,6 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 20,6 | 18,7 | 16,0 | 12,9 | 9,7 | 6,2 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 22,2 | 20,4 | 17,7 | 14,8 | 11,6 | 8,2 | 4,7 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 23,8 | 22,0 | 19,5 | 16,6 | 13,5 | 10,2 | 6,7 | 3,1 | 0,2 | 0,2 |
| 4,5 | 25,3 | 23,6 | 21,1 | 18,3 | 15,3 | 12,1 | 8,7 | 5,2 | 1,6 | 0,2 |
| 4,75 | 26,7 | 25,0 | 22,6 | 19,9 | 17,0 | 13,9 | 10,6 | 7,2 | 3,7 | 0,2 |
| 5 | 28,1 | 26,4 | 24,1 | 21,5 | 18,7 | 15,6 | 12,5 | 9,1 | 5,7 | 2,1 |

### Таблица Г.26 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =4 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =6 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =4 м; =6 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 6,3 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 9,0 | 6,6 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 11,5 | 9,2 | 6,1 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 13,8 | 11,7 | 8,6 | 5,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 7,7 | 4,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 18,1 | 16,1 | 13,3 | 10,1 | 6,7 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 20,1 | 18,1 | 15,4 | 12,3 | 9,0 | 5,5 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,5 | 21,9 | 20,0 | 17,4 | 14,4 | 11,2 | 7,8 | 4,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 4,75 | 23,6 | 21,8 | 19,3 | 16,4 | 13,3 | 10,0 | 6,5 | 2,9 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | 25,3 | 23,5 | 21,0 | 18,3 | 15,3 | 12,1 | 8,7 | 5,1 | 1,5 | 0,2 |

### Таблица Г.27 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =3 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =6 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =3 м; =6 м)

В метрах

| Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м | Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2,75 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,25 | 6,5 | 4,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,5 | 9,4 | 7,1 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3,75 | 12,1 | 9,9 | 6,7 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | 14,6 | 12,5 | 9,5 | 6,1 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,25 | 16,9 | 14,9 | 12,0 | 8,7 | 5,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,5 | 19,1 | 17,1 | 14,3 | 11,2 | 7,8 | 4,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4,75 | 21,1 | 19,2 | 16,5 | 13,5 | 10,2 | 6,8 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | 23,0 | 21,1 | 18,5 | 15,6 | 12,5 | 9,1 | 5,6 | 1,9 | 0,2 | 0,2 |

Приложение Г. (Введено дополнительно, Изм. N 3).

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2009

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"